Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami

w obszarze dostępności architektonicznej na lata 2023-2025

| Lp. | Proponowane działania | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie informacji o adresie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie na zewnątrz budynku | Montaż numeru i nazwy ulicy w widocznym miejscu na budynku |
| 2. | Zapewnienie dojścia do urzędu bez utrudnień stwarzających przez rowery | Montaż stojaka na rowery w sposób niezawężający ciągu komunikacyjnego chodnika |
| 3. | Zapewnienie widoczności stopnia w wejściu do budynku urzędu z lewej strony | Oznaczenie stopnia kolorem kontrastującym (żółtym) |
| 4. | Zapewnienie sprawnej klamki przy drzwiach wejściowych do urzędu | Naprawa klamki lub montaż pionowego pochwytu |
| 5. | Zapewnienie prawidłowej pochylni z przestrzenią manewrową przed pochylnią i poręczą na ścianie budynku | Budowa pochylni zgodnie z wytycznymi WTB i standardami dostępności |
| 6. | Zapewnienie wycieraczki przed wejściem do urzędu niepowodującej możliwości utknięcia laski osoby niewidomej | Montaż wycieraczki z mniejszymi oczkami np. 1 x 1 cm |
| 7. | Zapewnienie oznaczenia drzwi szklanych wejściowych do urzędu zgodnie z wymogami dostępności | Oznaczenie drzwi 1 pasem kontrastowym (żółty) o szerokości min. 10 cm na wysokości 140-170 cm |
| 8. | Zapewnienie przytwierdzonej wycieraczki wewnętrznej przy drzwiach wejściowych do urzędu | Przytwierdzenie wycieraczki na stałe |
| 9. | Zapewnienie oznaczenia przegród/drzwi szklanych w urzędzie zgodnie z wymogami dostępności | Oznaczenie drzwi 2 pasami kontrastowymi (żółtymi) o szerokości min. 10 cm na wysokości 80-120 cm oraz 140-170 cm |
| 10. | Zapewnienie należytej szerokości korytarzy min. 120 cm | Zapewnienie bezkolizyjnego miejsca oczekiwania dla osób poruszających się na wózku |
| 11. | Zapewnienie widoczności wystających ścian (II piętro urzędu) | Montaż narożnego kontrastowego odbojnika profilu ochronnego |
| 12. | Drzwi wewnętrzne w budynku <90 cm | Drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych) powinny mieć szerokości 90 cm |
| 13. | Zapewnienie komunikacji pionowej w urzędzie dla osób z niepełnosprawnościami | Zapewnienie dostępu alternatywnego – obsługa na parterze |
| 14. | Zapewnienie widoczności i bezpieczeństwa schodów | Oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów kolorem kontrastującym (żółtym) – oznaczyć stopień i podstopień, paski o szerokości ok. 8-10 cm Wykończyć powierzchnie spoczników schodów wyróżniającym je odcieniem, barwą lub fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów Montaż poręczy przyściennych |
| 15. | Toaleta dla osób niepełnosprawnych (parter) | Umieszczenie na drzwiach dodatkowego wypukłego oznaczenia toalety (litery WC i symbolu osoby na wózku) na wysokości 140-160 cm Montaż uchylnych poręczy Zastosowanie zamykania w drzwiach niewymagającego sprawności dłoni Montaż umywalki zapewniający bezproblemowy podjazd pod umywalkę Zamontowanie systemu alarmu Montaż włącznika światła na wysokości 80-110 cm Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy armaturą i kolorem ścian (malowanie ścian, kontrastowa glazura) Montaż lustra od krawędzi umywalki Montaż podajnika papieru na wysokości 60-70 cm od posadzki, w bliskiej okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej |
| 16. | Oznaczenie filaru w sali 306 | Przemalowanie na kontrastujący z pomieszczeniem kolor lub oznaczenie pasami o szerokości 10 cm na wysokości 80-120 cm oraz 140-170 cm |
| 17. | Włączniki światła | Zwiększyć kontrast pomiędzy włącznikiem światła a ścianą lub wymiana włącznika na inny kolor |
| 18. | Strop w piwnicy | Montaż kontrastowego odbojnika profilu ochronnego |
| 19. | Ewakuacja | Wykonanie planu ewakuacji uwzględniającego osoby ze szczególnymi potrzebami |
| 20. | Zejście do piwnicy | Montaż balustrady zabezpieczającej zejście do piwnicy |
| 21. | Oświetlenie | Montaż oświetlenia na czujki ruchu, natężenie na poziomie ok. 100 luksów (pomiar na poziomie posadzki) |
| 22. | BOI | Obniżenie lady w biurze podawczym |